不用B超，怎么诊断甲状腺疾病？

甲状腺疾病是临床常见的内分泌系统疾病，在其诊断的过程中，影像诊断不可或缺。目前超声是检查甲状腺的首选方法，但在甲状腺疾病的鉴别方面缺乏敏感及特异的指标。MRI具有高分辨率、多参数成像的特点，在甲状腺疾病诊断中的价值逐渐受到重视。

动态对比增强MRI（DCE-MRI）是一种较为成熟的MRI检查方法，可以反映组织的灌注情况、细胞外间隙体积及血管通透性等[1]。其评估分析方式有定性分析和定量分析。定性分析以强化峰值（PH）、最大斜率（Smax）、达峰时间（Tpeak）、强化率（Slope）、流出率和时间-增强曲线（TIC）为参数来评估病变。定量分析则是通过药代动力学模型计算得出微循环参数，一般包括：容量转运常数（Ktrans）、速率常数（Kep）、血管外细胞外间隙容积分数（Ve）等。目前研究显示，DCE-MRI在甲状腺疾病诊疗中具有一定的价值。

甲状腺相关眼病的分期评估

甲状腺相关性眼病（TAO）是甲状腺疾病引起眼部受累的自身免疫反应。该病引起眶周组织炎细胞浸润和增生纤维化，导致眼球受压、活动受限甚至失明。根据病程，TAO分为活动期和稳定期，活动期是免疫抑制治疗的最佳时期，因此，准确判断TAO分期对治疗具有重要意义。

姜虹等[2]以DCE-MRI强化率（ER）、流出率（WR）和达峰时间（Tpeak）为参数分析了TAO眼外肌受累特点，并将图像经过处理后形成时间信号强度曲线（TIC曲线）。结果发现，TIC形态在正常对照组为Ⅲ型（流出型），TAO活动期组为Ⅱ型（平台型），而TAO稳定期组为Ⅰ型（渐进型），其中，流出型代表组织微血管丰富，血管通透性高；平台型代表微循环被破坏，组织代谢水平降低；渐进型代表疾病较活动期平台型曲线加重，眼外肌细胞出现纤维化，微血流灌注减低。

霍蕾[3]等利用DCE-MRI的Ktrans、Kep、Ve、及IAUC等定量指标评价了TAO眼外肌受累特点。试验入组17例及正常对照组27例，均行 DCE-MRI检查，利用后处理软件分别得到TAO组和正常对照组的内直肌、下直肌、外直肌及上直肌复合体的各个动态增强参数值，包括Ktrans、Kep、Ve及 IAUC。结果显示，与正常对照组相比，TAO组内直肌Ktrans、Kep、 IAUC，下直肌Ktrans、Kep、Ve值减低（P<0.05）；上直肌Kep、Ve、IAUC值增高 （P<0.05）。外直肌各参数值及内直肌Ve、下直肌IAUC、上直肌Ktrans无差异（P>0.05）。在定量DCE-MRI四个参数中，Ktrans值最为敏感。研究提示，DCE-MRI对于TAO眼外肌受累评估有参考作用，Ktrans值最敏感，对于反映组织微循环变化最有意义。

甲状腺结节性质的评估

甲状腺结节十分常见，高清晰超声在人群中的检出率高达20%-67%，其中5%-17%的甲状腺结节属于恶性。因此，发现甲状腺结节后需进一步鉴别其良恶性。甲状腺细针抽吸细胞学检查（FNAC）是目前临床最常用的检查手段；除此以外，DCE-MRI在其评估中作用的研究也日益增多。

闫斌等[4]对29例甲状腺结节患者使用对比剂Gd-DTPA-BMA（钆双胺）行DCE-MRI扫描，经软件处理图像后形成时间-信号曲线（TIC），并计算峰值时间（Tpeak）、斜率（Slope）、最大强化率（ER）、最大信号强度（SImax）及清除率（WR320s）等参数。根据Tpeak和WR320s的差异，总结了6种类型TIC（图1）。结果显示，大多数甲状腺癌表现为Ⅲ型曲线，所有甲状腺癌均表现为Ⅱ型或Ⅲ型曲线。大多数良性结节表现为Ⅳ型曲线，所有桥本甲状腺炎均表现为Ⅳ型曲线，结节性甲状腺肿各种曲线类型均可出现，但绝大多数为Ⅳ型曲线。以Ⅱ型及Ⅲ型动态曲线作为诊断甲状腺癌的标准，敏感性、特异性、准确性、阳性预测值、阴性预测值分别为100%、84.6%、90.2%、78.9%、100%。DCE-MRI有助于甲状腺良恶性结节的鉴别，以Ⅱ型及Ⅲ型曲线作为诊断甲状腺癌的标准可获得较高的准确性。

图1 时间-信号曲线（TIC）

Tunca等[5]比较了DCE-MRI和FNAC对发现结节性甲状腺肿中甲状腺癌的诊断价值。结果显示，DCE-MRI发现甲状腺癌的敏感性和阴性预测值均为100%，特异性、准确性和阳性预测值分别为85%、88%和56%，优于FNAC检查。

随着不断的技术完善和研究深入，DCE-MRI的敏感性和准确性将进一步提高，其在甲状腺疾病的诊断和鉴别诊断中也将具有可观的应用价值。

参考文献

[1] Oostendorp M,Post MJ,Backes WH.Vessel growth and functin:depiction with chontrast-enhanced MR imaging.Radiology.2009,251（2）：317-333

[2]姜虹,王振常,鲜军舫,等.Graves眼病眼外肌受累特点的MR动态增强研究.磁共振成像[J]，2012,3（5）:341-346.

[3]霍蕾,闫铄,王健,沈文,夏爽.定量动态增强MRI对评价慢性期甲状腺相关眼病 眼外肌受累的价值.[J]. 磁共振成像 2014,5（1）:30-34

[4]闫斌，梁秀芬，赵婷婷等.DCE-MRI鉴别甲状腺结节良恶性的应用价值.临床放射学杂志[J]，2013，32（1）:42-45.

[5] Tunca F,Giles Y. Salmaslioglu A. et al. The preoperative exclusion of thyroid carcinoma in multinodular goiter: Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging versus ultrasonographys-guided fine-needle aspiration biopsy. Surgery. 2007.142:992